BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH MẠNG LAN

Mục đích:

- Giúp cho sinh viên sử dụng các kiến thức đã học để xây dựng chính sách đánh địa chỉ IP cho các mạng.

- Làm quen với công việc cài đặt và cấu hình Router, Switch

Yêu cầu chung :

- Kết quả thực hành là các file .pkt mô phỏng. Các file .pkt đặt vào thư mục có tên dạng HoTenSV_MSSV_Lab01 và nén. Ví dụ BuiTrongTung_20101010_Lab01.zip. Nộp file nén theo hướng dẫn trên website môn học

- Nghiêm cấm sao chép kết quả thực hành dưới mọi hình thức và mức độ. Các bài thực hành vi phạm sẽ nhận điểm 0

1. Bài số 1

Cho sơ đồ mạng như sau:

Mạng bao gồm có các VLAN sau

VLAN 10 : các cổng SW1 (Fa0/3-Fa0/15), SW2(Fa0/2-24)

VLAN 20 : các cổng SW1 (Fa0/16-Fa0/24)

VLAN 30 : các cổng SW3 (Fa0/4-Fa0/10), SW4(Fa0/2-Fa0/24)

VLAN 40 : SW3 (Fa0/11-Fa0/24), SW5 (Fa0/2-Fa0/24)

PC1 : thuộc VLAN 10

PC2 : thuộc VLAN 20

PC3 : thuộc VLAN 30

PC4 : thuộc VLAN 40

1.1. Sử dụng phần mềm Packet Tracer để mô phỏng mạng trên.

1.2. Cấu hình các VLAN trên sao cho các máy giữa các VLAN trao đổi được dữ liệu.

1.3. Cài đặt dịch vụ DHCP trên router để cấp phát địa chỉ IP động cho các nút trong mạng

1.4. Cấu hình PAT cho phép các máy thuộc VLAN 20 và 40 được phép chuyển đổi sang địa chỉ công cộng của cổng S0/0.

Chú ý :

- Các VLAN lần lượt sử dụng các dải địa chỉ sau:

172.21.x.0 /24

172.22.x.0 /24

172.23.x.0 /24

172.24.x.0 /24

- Địa chỉ cổng S0/0 của router là x.x.x.x

Với x là 2 chữ số cuối cùng trong Mã số sinh viên.

2. Bài số 2

Cho sơ đồ mạng như sau:

2.1. Sử dụng phần mềm Packet Tracer để mô phỏng mạng. Địa chỉ IP sử dụng tùy ý.

2.2. Cấu hình giao thức định tuyến RIP trên các Router để PC1 và PC2 có thể trao đổi dữ liệu với nhau.